STAROSTWO POWIATOWE

W SŁAWNIE

# PLAN

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

# W SEZONIE 2018/2019

Opracowanie:                                                                  Zatwierdził:

Naczelnik 							            Starosta Sławieński

Wydziału Rozwoju

i Infrastruktury Powiatu				            		           Wojciech Wiśniowski

Ewelina Sokołowska

## I.  OPIS TECHNICZNY ZASAD ORGANIZACJI USUWANIA ŚNIEGU I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

Zgodnie z wytycznymi w zakresie klasyfikacji dróg zamiejskich do celów standaryzacji dla potrzeb zimowego utrzymania dróg (ZUD) w sezonie 2018/2019 podzielono sieć dróg uwzględniając znaczenie danej drogi dla regionu, powiatu i gminy oraz natężenie ruchu drogowego.

Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Zgodnie z zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTiGM nr 10 z dnia 26.10.1994 r.) w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych większość dróg powiatowych o nawierzchni twardej sklasyfikowano w IV, V                       i VI standardzie zimowego utrzymania, natomiast pozostałe mogą być odśnieżane dopiero po zakończeniu pracy sprzętu na drogach IV, V i VI standardu.

Poszczególnym standardom przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

Drogi te zostały podzielone na następujące standardy ZUD:

| Lp. | # DROGI TWARDE OBJĘTE PLANEM ZUD | KILOMETRY |
| --- | --- | --- |
| 1. | STANDARD IV | 97,072 |
| 2. | STANDARD V | 158,733 |
| 3. | STANDARD VI | 17,585 |
| OGÓŁEM: |  | 273,39 |
| DROGI TWARDE NIE OBJĘTE PLANEM ZUD OGÓŁEM: |  | 25,393 |

| Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach ( Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stan-dard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |
|  |  | po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia wystąpienia zjawiska |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz. |
| V | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa |
| VI | Jezdnia zaśnieżona Prowadzi się interwencyjne odśnieżania w zależności od potrzeb Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi | - luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz. |
| W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne. Akcja ZUD na terenie Powiatu Sławieńskiego będzie prowadzona zgodnie ze standardami czyli mieszanką solno – pisakową posypywane będą tylko punkty newralgiczne tj. łuki, skrzyżowania, zatoki autobusowe, wzniesienia. W przypadku długotrwałych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych, gdy utrzymanie standardu docelowego jest niewykonalne, przyjmuje się odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu i organizowanie ruchu przy udziale policji. |  |  |  |
| Stan nawierzchni w przypadku opadów śniegu: śnieg luźny – nieusunięty lub nie zagęszczony pod wpływem ruchu, śnieg zajeżdżony – nieusunięty lub pozostały po przejściu śnieg zagęszczony, ale nie zlodowaciały, błoto pośniegowe – topniejący śnieg pod wpływem środków chemicznych, nabój śnieżny - zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości, przymarznięta do nawierzchni jezdni. Śliskość zimowa: gołoledź – utworzenie warstwy lodu do gr. 1 mm w warunkach ujemnej temp. nawierzchni, temp. powietrza od –6 do +1 st. C i względnej wilgotności powietrza większej od 85%, lodowica – utworzenie warstwy lodu do gr. kilku cm w przypadku dużej wilgotności i szybkiego obniżenia temp. śliskość pośniegowa – przymarznięcie do nawierzchni ubitego śniegu, szron – osad lodu powstały z kondensacji pary wodnej w temp. poniżej 0 st. C, szadź – osad atmosferyczny powstający z zamarznięcia kropelek wody przy temp. nawierzchni około 0 st. C. |  |  |  |

##### II. MATERIAŁY

Do zwalczania śliskości na drogach Starostwo Powiatowe w Sławnie będzie stosowało piasek i mieszankę piasku i soli drogowej w proporcji 3:1.

Planowane zużycie materiałów przeznaczonych do zwalczania skutków zimy:

- Mieszanka solno – piaskowa – 1000 ton

- Piasek  –  100 ton

#### III.  SPRZĘT

W stałej dyspozycji ZUD są:

- zestawy piaskarka – pług odśnieżny: 4 szt.

- koparko – ładowarki;

###### IV. ORGANIZACJA PRACY PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

Akcją zimowego utrzymania dróg będzie kierował dyżurny – koordynator pracy sprzętu pod numerami telefonu:

- 059 810 64 22;

- 608 543 404;

- 734 417 286;

#### W przypadku intensywnych opadów śniegu i bardzo trudnych warunków na drogach przewiduje się wprowadzenie dyżurów całodobowych.

###### V. UTRZYMANIE CHODNIKÓW

Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku                      w gminach (Dz. U. z 1996r., Nr 132, poz. 622, z późn. zm.) właściciele oraz zarządcy nieruchomości zostali zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie objętym ich właściwością.

A zatem w myśl art. 5 ust. 1 właściciele i zarządcy nieruchomości są zobowiązani do oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości.

VI. WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH OBJĘTYCH PLANEM ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2018/2019 Z PODZIAŁEM NA STANDARDY

GMINA DARŁOWO

| Lp. | Numer drogi | Nazwa drogi (odcinka) | Długość km | ## Długość odcinków posypywanych km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DROGI STANDARDU 4 |  |  |  |  |
| 1. | ## 0511Z | ## Rusko – Jeżyce - Malechowo odc. Rusko - Przystawy | 10,535 | 1,800 |
| 2. | ## 0514Z | ## Wiekowice - Przystawy odc. Wiekowo - Przystawy | 2,470 | 0,600 |
| 3. | ## 0389Z | ## Wiekowo – Grabowo - do dr Nr 6 odc. Wiekowo - skrzyżowanie z dr nr 0391Z | 0,700 | 0,450 |
| 4. | ## 0526Z | ## Drozdowo – Barzowice -Rusinowo-Zaleskie | 22,470 | 5,800 |
| ## RAZEM |  |  | 36,175 | 8,65 |
| DROGI STANDARDU 5 |  |  |  |  |
| 5. | 0500Z | ## Kopań – Cisowo – dr. woj. Nr 203 | 3,490 | 1,700 |
| 6. | 0503Z | ## Sulimice – Kowalewice – Stary Jarosław | 8,338 | 1,100 |
| 7. | 0505Z | ## Stary Jarosław – Nowy Jarosław | 2,300 | 0,500 |
| 8. | 0508Z | ## Rusko - Domasławice | 4,135 | 0,600 |
| 9. | 0510Z | ## Jeżyce – Słowino - Boleszewo | 10,062 | 0,800 |
| 10. | 0512Z | ## Bukowo Morskie – Boryszewo odc. Boryszewo – do dr. nr 0395Z | 1,760 | 0,200 |
| 11. | 0395Z | ## Bielkowo - Jeżyczki | 4,762 | 1,050 |
| 12. | 0513Z | ## od dr. woj. 203 Dobiesław – Wilkowice odc. Dobiesław do pętla autobusowa w Wiekowicach | 4,350 | 0,810 |
| 13. | 0514Z | ## Wiekowice – Wiekowo – Przystawy ## odc. Wiekowice - Wiekowo | 1,750 | 0,400 |
| 14. | 0389Z | ## Wiekowo – Garbowo odc. od gra. pow. Koszalińskim do drogi nr 6 | 4,100 | 1,000 |
| 15. | 0524Z | ## Palczewice – Drozdowo | 2,727 | 0,727 |
| 16. | 0501Z | ## Zakrzewo Górne – Zielnowo – Krupy odc. Zielnowo | 2,250 | 0,200 |
| 17. | 0509Z | ## Domasławice – Zagórzyn | 1,950 | 0,200 |
| 18. | 0525Z | ## Wicie - Barzowice | 4,080 | 0,200 |
| 19. |  |  | 56,054 | 9,487 |
| DROGI STANDARDU 6 |  |  |  |  |
| 19. | ## 0501Z | ## Zakrzewo Górne – Zielnowo – Krupy - do dr. 203 | 0,300 | 0,100 |
| ## RAZEM |  |  | 0,300 | 0,100 |
| ## OGÓŁEM: |  |  | 92,529 | 18,237 |

GMINA MALECHOWO

| Lp. | Numer drogi | Nazwa drogi (odcinka) | Długość km | Długość odcinków posypywanych km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DROGI STANDARDU 4 |  |  |  |  |
| 1. | ## 0400Z | ## Niemica –Lejkowo –Laski – gr. powiatu | 15,982 | 6,000 |
| ## RAZEM |  |  | 15,982 | 6,000 |
| DROGI STANDARDU 5 |  |  |  |  |
| 2. | 0511Z | ## Rusko – Malechowo odc. Przystawy – Malechowo | 8,165 | 1,050 |
| 3. | 0515Z | ## Grabowo - Pękanino | 2,290 | 0,400 |
| 4. | 0516Z | ## Niemica – Kusice – Bartolino odc. od dr. nr 6 do pętli autobusowej w Kusicach | 3,738 | 0,800 |
| 5. | 0518Z | ## Malechowo - Żegocino | 6,275 | 1,400 |
| 6. | 0520Z | ## Karwice – Smardzewo - Ostrowiec | 6,996 | 0,600 |
| 7. | 0521Z | ## Bobrowice – Smardzewo Lejkowo | 10,792 | 2,800 |
| 8. | 0522Z | ## Żegocino – Ostrowiec | 4,912 | 1,200 |
| 9. | 0401Z | ## Sierakówko – Lejkowo – Ostrowiec odc. Sierakówko – Lejkowo | 7,400 | 1,000 |
|  |  | ## odc. Białęcino Ostrowiec | 2,500 |  |
| 10. | 0403Z | ## Sowno – Laski - Krąg | 7,331 | 2,380 |
| ## RAZEM |  |  | 60,399 | 11,63 |
| DROGI STANDARDU 6 |  |  |  |  |
| 12. | ## 0399Z | ## Kusice-Ratajki | 4,150 | 0,100 |
| ## RAZEM |  |  | 4,150 | 0,100 |
| OGÓŁEM: |  |  | 80,531 | 17,73 |

GMINA SŁAWNO - MIASTO SŁAWNO

| Lp. | Numer drogi | Nazwa drogi (odcinka) | Długość km | Długość odcinków posypywanych km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DROGI STANDARDU 4 |  |  |  |  |
| 1. | ## 0532Z | ## Rusinowo –Jarosławiec –Naćmierz -Grzybno | 14,615 | 3,000 |
| 2. | ## 0541Z | Postomino - Sławno + ul. I Pułku Ułanów w Sławnie | 13,969 1,4330 | 3,760 |
| 3. | ## 0545Z | od dr.woj.nr 205 - Pomiłowo-Żukowo odc. Pomiłowo-Janiewice | 12,558 | 1,000 |
| 4. |  | Władysława Jagiełły w Sławnie | 0,400 | 0,400 |
| 5. |  | Chopina w Sławnie | 1,940 | 1,940 |
| 6. |  | Gdańska w Sławnie |  |  |
| RAZEM |  |  | 44,915 | 10,1 |
| DROGI STANDARDU 5 |  |  |  |  |
| 7. | ## 0540Z | ## Tokary - do dr. Nr 0541Z | 1,768 | 0,200 |
| 8. | ## 0545Z | dr. woj.nr 205 – Pomiłowo - Żukowo | 2,544 | 0,450 |
| 9. | ## 0546Z | ## Płochymierz - Łętowo | 1,785 | 0,500 |
| 10. | ## 0548Z | ## Chomiec - Dretyń, odc.Chomiec-gr województwa | 2,074 | 0,500 |
| 11. | ## 0551Z | ## Tychowo-Słonowiczki, odc.Tychowo-gr wojew. | 2,495 | 0,200 |
| ## RAZEM |  |  | 10,666 | 1,85 |
| DROGI STANDARDU 6 |  |  |  |  |
| 12. | ## 0537Z | ## Boleszewo-Rzyszczewo | 4,593 | 0,300 |
| 13. | ## 0546Z | ## Płochymierz-Łętowo | 2,155 | 0,100 |
| 14. | ## 0547Z | ## Janiewice-Chomiec | 4,847 | 0,100 |
| ## RAZEM |  |  | 11,595 | 0,500 |
| ## OGÓŁEM: |  |  | 67,176 | 12,45 |

GMINA POSTOMINO

| Lp. | ## Numer drogi | Nazwa drogi (odcinka) | Długość km | ## Długość odcinków posypywanych km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DROGI STANDARDU 5 |  |  |  |  |
| 1 | 0529Z | ## Łącko-do dr nr 0526Z | 1,610 | 0,200 |
| 2 | ## 0530Z | ## Naćmierz - Bylica | 1,474 | 0,200 |
| 3 | ## 0534Z | Górsko - Postomino | 5,565 | 0,915 |
| 4 | ## 0538Z | ## Królewo - Wrześnica odc. Nosalin – Wrześnica - do dr. nr 6 | 6,86 | 2,480 |
| 5 | ## 0539Z | ## Wilkowice – Radosław - Sławsko | 7,633 | 0,930 |
| 6 | ## 0542Z | ### Tyń - Sycewice, odc. Tyń do gr. województw | 8,472 | 1,100 |
| ### RAZEM |  |  | 31,614 | 5,825 |
| DROGI STANDARDU 6 |  |  |  |  |
| 7 | ## 0533Z | ## Korlino-Łężek | 1,540 | 0,100 |
| RAZEM |  |  | 1,540 | 0,100 |
| OGÓŁEM: |  |  | 33,154 | 5,925 |

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH TWARDYCH NIE OBJĘTYCH PLANEM ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2018/2019

| Lp. | Nazwa drogi (odcinek) | Numer drogi | # Długość km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jeżyce-Słowino-Boleszewo do dr 205 odc. Nowy Kraków-Słowino | ## 0510Z | 5,958 |
| 2. | Bukowo Morskie-Boryszewo-do dr 0395Z odc. Bukowo Morskie-Boryszewo | 0512Z | 0,800 |
| 3. | Od dr 203-Dobiesław-Wiekowice odc. Glęźnowo-Dobiesław i od pętli autobusowej w Wiekowicach do gr. powiatów | 0513Z | 2,850 |
| 4. | Niemica-Kusice-Bartolino odc. Bartolino-Kusice | 0516Z | 3,715 |
| 5. | Sierakówko-Lejkowo-Drzeńsko-Ostrowiec odc. Drzeńsko-Białęcino | 0401Z | 3,770 |
| 6. | Królewo-Wrześnica odc. Królewo-Mazów | 0538Z | 8,300 |
| OGÓŁEM DROGI TWARDE NIE UTRZYMYWANE: |  |  | 25,393 |